福建水利电力职业技术学院
比价采购文件
采购编号：AQBWC202405
项目名称：学校新增及更换视频监控设备
采购方式：比价采购（部门自行采购）
采购单位：福建水利电力职业技术学院安全保卫处
二〇二四年十一月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院安全保卫处所需的学校新增及更换视频监控设备采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

一、采购编号：AQBWC202405
二、采购项目：学校新增及更换视频监控设备
三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2024年11月12日下午14：40（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2024年11月12日下午14：40（北京时间）

八、比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8823911

联 系 人：廖老师             

比价采购项目一览表
	合同包号
	项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价
	交货地点
	交货期限

	1
	学校新增及更换视频监控设备
	1批
	详见第三部分采购项目内容及要求
	43305元
	按采购单位指定地点
	按采购单位指定时间


注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

    2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2024年11月12日下午14：40（北京时间） 

2.比价地点：福建水利电力职业技术学院安全保卫处办公室（综合楼106室）
3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。比价时报价人无需到达比价现场。
5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。比价文件递交可采用邮寄或者现场递交的方式。
6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。
二、供应商资质要求：

1.报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3.本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于福建水利电力职业技术学院安全保卫处。
第三章  采购内容及要求

一、项目名称：学校新增及更换视频监控设备
二、数量：1批

三、供货期限 ：合同签订后30日内
四、采购内容及要求：

	序号
	品名
	规格参数
	单位
	数量

	1
	AI多摄系列网络摄像机
	1.设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080。

2.设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。

3.内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。

4.具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

5.设备内置4颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

6.支持H.264、H.265视频编码格式。

7.支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。

8.支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。

9.通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
	台
	2

	2
	出入口车辆抓拍机
	1.摄像机：镜头：电动镜头3.1-6mm，日夜转换模式；

2.压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265；

3.图像：帧率：25fps(2688*1520)，图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡通过软件可调

4.网络功能：存储功能：支持SD/SDHC 

5.抓拍功能：智能识别：支持大陆、中国香港、中国澳门三地车牌识别、车型识别、车标识别；

6.补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；

7.接口：通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,支持道闸开、关、停；内存卡插槽：1个TF卡插槽；
	台
	3

	3
	监控摄像头
	1.400万智能全彩筒型网络摄像机

2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

3.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测

4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

5.支持萤石平台，海康互联接入

6.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

7.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

8. 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出

9.支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电

10.符合IP66防尘防水设计，可靠性高

11.要求与原有学校综合安防管理平台软件无缝对接使用，并提供原厂盖章声明函。
	台
	26

	4
	监控杆
	2.5米，伸臂1米监控杆
	根
	1

	5
	监控杆预埋件
	
	套
	1

	6
	监控中转箱
	
	个
	1

	7
	光纤
	6芯
	米
	120

	8
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	120

	9
	光纤盒
	8口
	个
	2

	10
	光纤收发器
	千兆
	台
	2

	11
	摄像头支架
	
	个
	5

	12
	POE交换机
	5口POE
	台
	4

	13
	网线
	北讯超五类
	米
	330


五、质量要求：

1.产品执行标准：无。
2.货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

3.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

4.质保期为验收合格之日起1年。
六、服务及其他要求：

1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。保修期间出现质量问题，在采购人反馈后应在8小时内上门维修。
2.中标金额在叁万元以上的，采购人应与中标的报价人签订合同，盖章后生效。

3.比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。
4.违约责任

（1）报价人逾期履行服务的，报价人应按逾期交付总额每日千分之三向甲方支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。报价人无正当理由逾期超过约定日期30日仍不能交付的，视为“无法交付”，取消其报价人中标资格；

（2）报价人所交付的产品不符合《比价文件》规定标准的，采购人有权拒收，报价人愿意更换产品但逾期交货的，按报价人逾期交货处理。报价人拒绝更换产品的，视为“无法交付”，取消其报价人中标资格；

（3）报价人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形：无。

